Выписка из постановления от 30.05.2008г. Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Липецкой области.

2.2.19. В районах усадебной застройки дома должны отстоять от красной линии улиц не менее чем на 5м, от красной линии проездов - не менее чем на Зм. Расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов должно быть не менее 5м.

- До границ соседнего приквартирного участка расстояния по санитарно-
бытовым условиям должны быть не менее: от усадебного, одно-
двухквартирного и блокированного дома - Зм; от постройки для содержания
скота и птицы - 4м; от других построек (бани, гаража и др.) -1м; от стволов
высокорослых деревьев 4м; среднерослых - 2м; от кустарников — 1м.

- Постройки для скота и птицы допускается пристраивать к усадебным
одно-двухквартирным домам при изоляции от жилых комнат не менее чем
тремя подсобными помещениями; при этом помещения для скота и птицы
должны иметь изолированный наружный вход, расположенный не ближе 7м от
входа в дом.

- На территориях с застройкой усадебными, одно-двухквартирными
домами расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома и
хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних
земельных участках (кроме построек для скота и птицы), должно быть не менее
6м.

- Высоту и конструкции ограждения земельных участков индивидуальных
жилых домов принимать с учётом соблюдения требований инсоляции и по
согласованию с органами местного самоуправления, уполномоченными в
области градостротельной деятельности.

Максимальную высоту ограждений земельных участков индивидуальных жилых домов принимать до 1,8м. Строительство глухих заборов, как правило, не предусматривается.